📖 Návod k použití: Mobilní ohřívač vody Carbest 50 mbar a  30mbar

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič je konstruován výhradně pro venkovní použití (OUTDOOR ONLY). Nikdy jej nepoužívejte uvnitř vozidel, stanů, karavanů nebo nevětraných budov. Voda z ohřívače je užitková, není určena jako pitná voda.

1. Příprava a zapojení vody

- Umístěte ohřívač vody na stabilní, rovný povrch nebo jej bezpečně zavěste pomocí integrovaného madla.

- Do spodního konektoru pro přívod vody (Water Inlet) zacvakněte hadici od ponorného čerpadla pomocí rychlospojky.

- Do konektoru pro odvod vody (Water Outlet) připojte sprchovou hadici se sprchovou hlavicí.

- Ponořte 12V čerpadlo do čisté nádrže (kanystru) s vodou.

2. Připojení plynu a napájení

- Ujistěte se, že jsou všechny ovládací prvky na ohřívači vypnuté.

- Připojte k ohřívači plynovou hadici s regulátorem tlaku 50 mbar a  30mbar . Druhý konec regulátoru pevně našroubujte na plynovou láhev.

- Zkontrolujte těsnost všech spojů mýdlovou vodou (nesmí se tvořit bubliny).

- Zapojte 12V napájecí kabel čerpadla do autozapalovače (zásuvka cigaretového zapalovače ve vašem voze či trakční baterii).

3. Uvedení do provozu (Spuštění)

- Pomalu otevřete ventil na plynové lahvi.

- Vyklopte integrovaný vodovodní kohoutek na přístroji dopředu (tím se otevře průchod vody).

- Na sprchové hlavici přepněte spínač do polohy ON (Spuštěno).

- Čerpadlo začne čerpat vodu do systému. Jakmile jednotka detekuje stabilní průtok vody, automatické elektronické zapalování zapálí plynový hořák (uslyšíte cvakání a následné chytnutí plamene).

- Přes kontrolní okénko na těle přístroje můžete vizuálně ověřit, že plamen hoří.

4. Regulace teploty vody

- Teplotu vody ovlivňujete pomocí dvou otočných voličů: regulací výkonu plynu (množství tepla) a regulací průtoku vody.

- Pro teplejší vodu: Snižte průtok vody otočným knoflíkem (voda protéká pomaleji a déle se ohřívá) nebo zvyšte přívod plynu.

- Bezpečnostní pojistka: Přístroj automaticky vypne ohřev, pokud teplota vody dosáhne 50 °C, aby nedošlo k opaření.

5. Ukončení provozu

- Vypněte spínač na sprchové hlavici (poloha OFF). Čerpadlo přestane tlačit vodu, ohřívač detekuje zastavení průtoku a automaticky zhasne plynový hořák.

- Zaklopte vodovodní kohoutek na přístroji zpět.

- Vždy bezpečně uzavřete ventil přímo na plynové lahvi.

- Odpojte 12V napájení ze zásuvky.

❄️ Důležité pro zimní údržbu (Ochrana před mrazem)

Pokud hrozí teploty pod 0 °C, musíte z ohřívače zcela vypustit veškerou zbylou vodu pomocí vypouštěcího šroubu na spodní straně. Zbytková zmrzlá voda by roztrhla vnitřní výměník tepla, na což se nevztahuje záruka!